排污信息

（一）废水排放信息（2018年）

| 排放口名称及数量 | 石可生活污水排放口，1个 |  |  | 排放口编号及位置 | JDC-FS-01，陕西省渭南市华州区金堆镇石可生活区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）一级标准 |  |  | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，连续式排放 |  |  |
| 排放去向 | 处理达标后进入汶浴河 |  |  | 监测单位 | 定期委托第三方有资质机构监测 |  |  |
| 监测频次 | 自动监测，连续监测 |  |  |  |  |  |  |
| 水污染物名称 | 化学需氧量 | 氨氮 | pH | 悬浮物 |  |  |  |
| 规定排放限值 | 50mg/L | 12 mg/L | 6-9 | 70mg/L |  |  |  |
| 排污许可证核定的排放总量（t/a） | 54.75 | 13.14 |  |  |  |  |  |

（二）废气排放信息（2018年）

| 废气排放口名称 |  | 寺坪、百花锅炉废气排放口，2个 |  |  | 废气排放口编号位置 | JDC-FQ-01、JDC-FQ-02，陕西省渭南市华州区金堆镇 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 |  | 关中地区重点行业大气污染物排放限值（DB61/941-2014）表7限值 |  |  | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，间歇式排放 |  |
| 排放去向 |  | 经脱硝、除尘和脱硫设施处理达标后排入大气 |  |  | 排气筒高度 | 45米 |  |
| 监测单位 |  | 定期委托第三方有资质机构监测 |  |  | 监测频次 | 自动监测，连续监测（采暖季） |  |
| 大气污染物名称 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |  |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 | ≤30mg/m3 | ≤200mg/m3 | ≤200 mg/m3 |  |  |  |
| 排污许可证核定的排放总量（t/a） |  | 11.5 | 77.9 | 77.9 |  |  |  |

（三）噪声排放信息（2018年）

| 执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，间接排放 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测单位 | 定期委托第三方有资质机构监测 | 规定排放限值 | 昼间≤65分贝，夜间≤55分贝 |

（四）固体（危险）废物排放信息（2018年）

| 固体（危险）名称 | 固废类别 | 产生部位 | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 炉渣 | 一般固废 | 生产过程中 | 统一收集后交由砖厂回收利用 |
| 生活垃圾 | 一般固废 | 生产及办公过程中 | 排至露天矿排土场 |
| 废油 | 危险废物 | 设备润滑保养过程中 | 收集后交由有危险废物处理资质的单位处理 |
| 废铅蓄电池等 | 危险废物 | 生产过程中 | 收集后交由有危险废物处理资质的单位处理 |